附件1：智慧图书馆借还设备设备清单

| 功能分类 | 具体分类 | 简介 | 设备（配套）名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书馆流通借还基础设施建设 | 图书加工改造 | 含加工、定位、不干胶耗材、标签生成软件一套、打印机一台、拔标机一台(标签生成软件可以快速大批量生成二维码标签）二维码标签内容可根据馆方要求进行定制设计。 | 标签改造 （30万册图书 计算） | 枚 | 300000 |  |  |  |
|  |  | 书架层架位定位，含粘贴耗材及加工 | 层架标签 | 枚 | 9000 |  |  |  |
|  | 图书流通 | 自动冲销磁，支持语音播报（多点借还，可放在其他楼层，需配电脑，不对接管理系统） | 冲消磁一体机 （自动冲消磁） | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 可对接图书管理系统，做到快速借还，借自动消磁，还自动冲磁，配备读卡装置，可处理超期罚款，或自助设备无法处理的问题。 | 磁条式馆员工作站 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 带计数、带底座 | 磁条防盗仪 | 片 | 8 |  |  |  |
|  |  | 自助借还书、续借、超期罚款、人脸识别、离校注销。 | 借还书机 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 升降式四轮静音书车，容量≥150本 | 升降式还书箱 | 台 | 4 |  |  |  |
|  |  | 数据检索查询用电脑 | 电脑 | 台 | 8 |  |  |  |
|  | 图书盘点 | 全架盘点，一次支持多层书架盘点 | 全馆盘点车 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 手持式盘点，轻巧便利，价格实惠 | 手持式盘点仪 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 其他基础设施 | 雨伞置物架 | 雨伞架 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3D导航查询图书位置，支持挂学校图书馆公众号 | 3D导航系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 读者存包柜60门 | 存包柜 （60门） | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：设备技术参数（或相当于）

- 一、纸质标签含改造

- 1、功能要求

- 1）标签包括首段、中段、末段三个不同的二维码，标签信息量大，使用方便；

- 2）标签内容可包含图书及期刊的名称、财产号、索书号等信息，并可打印学校LOGO等信息；

- 3）标签内的二维码编码采用Data Matrix、QR Code等市场通用的编码格式；

- 4）标签首段上的二维码可方便读者在自助式设备上进行借书、还书等操作；

- 5）提供纸电一体化服务平台，支持读者扫码在线阅读电子书或下载电子书等电子书服务功能；

- 6）所有图书中段二维码位置一致，便于自动化盘点等操作；

- 7）末段具备ISBN信息，馆员可通过扫描条码实现原有业务流程；

- 8）标签材质具备良好的柔韧性,可防水、防油、不易撕破，不易燃，耐高温、低温环境性能，并保证读取性能无差异；

- 9）书标必须粘贴于图书书脊下方，用于书籍流通清点；

- 10）标签应自带单面粘性，所用胶水为中性环保胶水，不损伤图书纸张；

- 2、技术要求

- 1）标签尺寸：≤80mm*60mm（长*宽）

- 2）标签类型：PVC材质

- 3）基材：全树脂基碳带

- 3、服务要求

- 1）10年质保，保用期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费更换；

- 投标人应提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率。

- 二、层架标签

- 1、功能要求

- 1）架标内的二维码编码采用Data Matrix、QR Code等市场通用的编码格式；

- 2）架标二维码的内容支持URI、URL、FTP、URN、SICI、BICI、PII、Handle System、DoI、CDOI等资源唯一标识以及自定义标识；

- 3）架标二维码支持扫码后查询标签所在架位上的所有图书或期刊的书目详细信息；

- 4）标签内容包含层位、架位等代号信息；

- 5）架标二维码支持图书馆馆员进行盘点等工作；

- 6）标签表层带有透明防水层，底层还包括黏胶层，标签粘贴到位后不易撕毁、脱落；

- 7）可粘贴在金属书架层板表面，不影响标签的读取。

- 8）标签具备耐高温、低温环境性能，并保证读取性能无差异。

- 9）可按图书馆要求打印标签表面标识内容。

- 2、技术要求

- 1）标签尺寸：≤75mm*25mm/85mm*25mm（长*宽）

- 2）标签基材采用亚克力透明材质，美观、大方

- 3）二维码类型：QR Code

- 4）具备抗金属能力，可用于金属书架上

- 3、服务要求

- 1）10年质保，保用期内对因质量问题不能正常使用的标签提供免费更换；

- 三、冲消磁一体机（自动冲消磁）

- 1. 产品本身为一体化独立设备，主机控制部分和充消磁部分集于一体，可随处安装，无需另行配备辅助设施；

- 2. 具有磁条充磁、消磁、验磁功能，无需移动书籍；

- 3. 充消磁速度＜0.1秒；

- 4. 支持自动和手动操作模式；

- 5. 内置RS232接口，可由计算机直接控制充消磁动作；

- 6. 产品的充消磁由红外感应触发，平时处于待机状态；

- 7. 可升级至馆员工作站；

- 8. 友好的图文信息，充消检伴有声音和灯光提示；

- 9. 一次可以同时充消多本图书；

- 10. 产品与图书磁条检测仪在一起使用时，不会产生干扰；

- 11. 输入电压：220VAC±10%，50/60HZ

- 12. 触发模式：红外触发充消磁

- 13. 充消时间：<0.1m

- 14. 控制端口：RS232

- 15. 重量约：10Kg

- 16. 功率：待机 100mW,充消瞬间 250W

- 四、磁条式馆员工作站

- 1、功能要求：

- 1）二维码馆员工作站是集图书识别、数据处理、二维码图书标签生成及打印的一体化设备；

- 2）设备采用单屏式设计，并可根据用户的要求对材质、色彩等做定制加工；

- 3）与业务管理系统无缝连接，在读取图书信息后，将其条码、索书号、ISBN和馆藏地等书目信息处理并自动生成和打印二维码图书标签；

- 4）支持多种规格的二维码标签模板设计功能；

- 5）支持从业务管理系统批量导出清单的二维码书标批量打印功能，同时支持个别书标的补打功能；

- 6）支持通过扫描条码（单个或批量）和SIPII接口从业务系统中获取单册图书或批量图书的二维码打印信息的功能，信息包括：索书号（含卷次信息）,ISBN号，出版年，入藏年，馆藏地，题名等；

- 7）支持将图书馆其它信息同时写入二维码书标功能；

- 8）支持设置采集打印批次功能，并能对已打批次重新打印功能；

- 9）支持采集数据、打印数据导出功能；

- 10）系统具备标签打印工作量统计功能，可按工作人员、时间等生成统计报表并导出数据；

- 11）系统具备标签打印工作数据查询、统计和展示功能，可以柱状图方式按年、月、日展示数据采集、导入、标签打印和数据导出工作， 并能导出相应数据；

- 12）系统支持多人多台同时进行标签生成打印操作；

- 13）可识别多种类型的借书证，如一卡通、RFID卡、二代证等有效证件，并支持电子证；

- 14）支持馆员操作借书、还书、续借、缴费等功能；

- 15）支持对图书的充消磁功能，并能在借还书时自动进行消充磁操作；

- 16）与设备集群管理系统平台连接，将数据采集、加工记录、异常处理等数据上传至集群平台；

- 17）设备具有可扩展性和可维护性，通过简单的硬件转换可升级。

- 2、技术要求

- 1）设备规格尺寸：≤580*460*600(长*宽*高)

- 2）主机规格：I5 CPU 8G内存 256G SSD硬盘

- 3）打印分辨率：300 dpi

- 4）打印方式：热感式/热转式

- 5）最高打印速度：5 ips（127 mm / s）

- 6）最大打印长度：40英寸（1,016 mm）

- 7）打印纸张宽度：0.79英寸-4.4英寸（20-112 mm）

- 8）打印碳带宽度：1.6英寸-4.3英寸（40-110 mm）

- 9）最大碳带长度：300米

- 10）充消磁：支持国产磁条和3M磁条的充消

- 11）供电要求：AC220V 50Hz,具有输出短路、过流、过压、过温保护。

- 五、磁条防盗仪

- 1.探测范围：单通道宽度75-120cm，高度5-175cm。

- 2.探测功能：对永久性磁条和充消复合磁条可靠报警。

- 3.报警方式：声光报警。

- 4.连续工作时间：数码防盗仪T≥240小时。

- 5.可靠性：无故障工作时间大于6万小时。

- 6.工作环境温度：-10℃~60℃。

- 7.信号处理方式采用数字式-DMPD（动态多相位）、DSP多重滤波，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的信号处理方式检测报告复印件。

- 8. 综合报警率：98%以上（标准75cm,钴基16cm磁条）提供具有检测资质的第三方检测机构出具的综合报警率检测报告复印件。

- 9. 仪器工作时无噪音，无交流震荡声，对图书资料及各种收藏品等无破坏性，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的工作噪音检测报告复印件。

- 10.制作材料：采用亚克力材质，不变形，不变色，晶莹透亮，抗磨性强。

- 11.外形尺寸：不低于1500（高）×1800（宽）×50（深），单位mm。

- 12.防盗仪接触电流和保护导体电流、抗电强度符合GB4943.1-2011标准。

- 13．防盗仪具有图书馆人流量统计功能，支持门禁联动功能。

- 六、二维码自助借还书机

- 人脸识别磁条式自助借还书机的硬件要求：

- 1.人脸识别磁条式自助借还书机整机通过国家强制性认证，使用安全、稳定，对读者和工作人员无伤害。

- 2.我们为采购方提供的触摸屏显示为21寸，分辨率为1920*1080，透光率大于95%，接口：USB，屏幕类型：液晶，点击次数：大于3500万次。

- 3. 人脸识别磁条式自助借还书机的主控设备：CPU为Intel Core i5。内存8G。硬盘512G固态。充消检设备：快速充消检一体机。摄像机：低照度高清微型黑白摄像机。网络接口：10M/100M以太网接口。电源：220VAC,50HZ。工作温度：-5℃-50℃。

- 4. 人脸识别摄像头：宽动态摄像头，200万像素，最大分辨率: 1920x1024。

- 5. 具备自助借书、还书、续借和查询图书功能。

- 6. 人脸识别磁条式自助借还书机具有人性化图形用户界面，并伴有语音、动画、文字同步提示，简单直观，操作简便。读者每做完一步都能看到下一步动作提示，使第一次使用的读者可独立完成借还操作。

- 7. 自助借还书机配备有智能远程监控仪，可在办公区监控所有自助借还书机运行状况。该设备集成ARM微处理器、触摸液晶显示器、有线网络于一起，能在自助设备需要干预时及时发出声音、灯光、文字来提醒工作人员。

- 8. 借书或还书操作的同时能够自动显示读者借书证的借书情况列表，方便读者查阅核对。

- 9. 在读者借还书时，设备具有视频多书侦测功能，防止一码多借等不文明行为的发生，视频多书侦测技术不受磁条、书籍摆放方式、二维码标签的影响，识别准确率达98%以上。

- 10. 人脸识别磁条式自助借还书机具有快速充消磁功能，兼容国内外各种规格磁条，充消磁产品部件符合国家强制性认证（CCC）要求，对读者和工作人员无伤害。

- 11. 设备支持条形码、一卡通等多种借书证。

- 12. 二维码借还采用宽镜式扫描枪，图书摆放到指定位置后扫描枪自动读取书籍二维码、条形码，识读时间＜0.1秒，可以识读我馆现有的各种二维码、条形码。

- 13. 防止抽换书籍机制，具有至少2个红外感应器，防止借阅时书籍被抽换，感应装置应能感应所有颜色封面的书籍包括黑色封面，提供防抽换机制相关证明材料复印件。

- 14. 人脸识别磁条式自助借还书机支持标准SIP2协议，并可根据需要进行扩展，满足图书馆的实际应用，接口费用由供应商承担。

- 15. 内置两路视频监控系统，可同时记录读者面部信息特征和图书的借还过程，并能够将借书证号码、操作时间等信息以数字方式叠加在图片上，以备图书撕损和借书证盗用等事项的追溯。

- 16.设备支持借阅电子图书，进行纸电融合，内置不低于5000本电子图书资源，可对接馆内现有的电子图书厂家。

- 17. 系统可以升级为RFID模式，满足条码、RFID同时应用，并能自动判断，RFID支持高频或超高频，借还书的同时设备支持对书本磁条充消磁功能。

- 18. 设备具备绑定人脸功能，已绑定人脸数据的读者通过人脸识别读者身份后可在图书馆其他关联设备上进行人脸识别认证，替换一卡通。

- 19. 系统支持自动续连功能，在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。

- 20. 设备自带工作平台，充消磁操作平台必须采用斜坡式V型设计。

- 软件部分：

- 21. 人脸识别磁条式自助借还书机 具有BS架构的集群管理系统平台，所有自助设备的运行图像、借还、交费等数据实时上传至集群平台，在图书馆的电脑上通过Web权限认证后查看设备运行状态，查询具体操作过程中的图像、数据等信息，具有任意条件统计和打印功能。

- 22. 系统自动判别读者借书、还书操作。前面读者借书后拿走借书证后，无需按结束键，系统能立即自动退出借书界面，以防后续的读者使用前面的读者证借书，具备防止交叉错借书籍到其它读者的有效机制。

- 23. 提供自助借还设备可升级蓝牙借书功能，提供蓝牙借书软件著作权证书复印件或扫描件，并且软件终生免费升级维护。

- 七、升降式移动还书车

- 1.外观美观，结构牢固，整体设计不易攀爬，防止倾倒。前两万向耐磨静音轮，后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载重时推动转向。

- 2.移动轻便，可方便移动，适用不同环境。

- 3.图书容量≥100册。

- 4.内部要求采用升降结构，根据负载自动升级，有效降低书籍滑落的撞击力，承载板可在图书重力作用下自行适度升降。

- 5.书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。

- 6.采用线性压簧机构，使得托架能随图书重量成线性比例升级。

- 7.设备尺寸≤700(L)* 600(W)* 800(H) mm。

- 8.书箱重量≤35kg。

- 9.材质要求：电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手。

- 八、电脑

- 1、CPU：Intel Core i5-14400或性能优于的14代处理器

- 2、主板：集成主板

- 3、内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存

- 4、显卡：集成显卡

- 5、显示器：≥21.5寸液晶显示器

- 6、声卡：集成声卡

- 7、硬盘：≥1TBSSD M.2 硬盘；

- 8、网卡：主板集成千兆有线网卡

- 9、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

- 九、全馆盘点车

- 1、功能要求

- 1）可对二维码标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的图标上的中段二维码及粘贴在架位上的二维码层架标；

- 2）配有能自动伸缩的扫描枪，可根据馆内书架高度实际情况进行调整；馆员一次性可便捷、快速盘点三层书架；

- 3）设备配套软件支持离线工作，实现资料搜索、资料错架检查、理架、盘点、图书定位、数据上传下载，查看日志，查询统计，书目报警功能；

- 4）盘点：盘点后生成在架图书列表，同在借图书列表比对后能生成未盘点图书列表，同时能根据未盘列表在架上盘点时自动报警提示；

- 5）查找：在点检车操作界面输入检索条件（书名、条形码号等），自动显示搜索结果；

- 6）上架：将图书信息与层架信息相关联，并更新单册位置信息；

- 7）支持智慧上架的功能，能够通过索书号排序，扫描首尾的书目信息后，进行全架书的快速上架功能；

- 8）支持新书架位推荐功能，通过索书号排序后，推荐新书放在哪个书架以及放在该书架的第几本书的精准定位功能；

- 9）下架：将图书信息与层架信息解除关联，并更新单册位置信息；

- 10）支持整架下架功能，在扫描层架信息后对本层架的所有书籍实现下架操作；

- 11）支持图书理架功能，发现错架图书后及时提示，理架完成后生成更加清单，包括在架、未上架、错架、报警书目、疑似丢失等信息；

- 12）剔旧：可在服务器上对图书单册信息进行批处理更改，生成表单下载到点检车和手持机中，对在架图书进行盘点，遇到表单上的图书进行提示；

- 13）与第三方三维智能导航定位系统对接，实时提供相关的图书架位数据，以实现3D智能图书导航，能导航到图书馆书架的层和列；

- 14）配有BS架构的集群管理系统平台，能够配置用户，对盘点车的数据进行详细的查询统计，配置管理报警书目，制定盘点理架任务，日志查询，层架信息管理等功能；

- 15）系统具备盘点、理架工作量统计功能，可按人、时间生成统计报表并导出数据；

- 16）设备所有的运行数据，包括理架、盘点书目、工作量、报警清单等数据上传至集群平台，在图书馆的电脑上通过Web权限认证后查看所有任务清单及数据，查询具体操作过程中的数据等信息，具有任意条件统计和打印功能。

- 17）与第三方OPAC系统对接，实时提供相关的馆藏图书架位数据，提高用户图书检索的准确性。

- 2、技术要求

- 1）盘点效率：≥1.2万册/小时；

- 2）盘点准确率：≥97%；

- 3）充电一次：可使用≥4小时；

- 4）主机规格：I5 CPU 8G内存 256G SSD硬盘；

- 5）无线网络：802.11 a/b/g/n等；

- 6）机体材质：冷轧钢板，表面喷塑等环保材质；

- 7）触摸显示屏：≥19寸显示器，可旋转角度180°；

- 8）每台点检车提供3组二维码光学扫描枪；

- 9）扫描枪光学聚焦；可调节焦距CMOS矩阵传感器，扫描频率40HZ

- 10）带抱闸混合伺服电机（自锁功能）适用于不同规格的书架，根据书架高度调整书架兼容范围：6层书架总高1700mm至2400mm；

- 11）锂电池需采用高品质磷酸铁锂电芯。

- 3、服务要求

- 1）供应商须免费提供设备配套驱动程序文件、开发接口及相关资料、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。

- 十、手持式盘点仪

- 1、功能要求

- 1）可对二维码标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的图标上的中段二维码及粘贴在架位上的二维码层架标；

- 2）设备配套软件支持在线和离线工作，实现图书上架、图书下架、图书倒架、图书理架、图书定位、图书盘点、数据上传下载，查看日志，查询统计，书目报警等功能；

- 3）图书上架：将图书信息与层架信息相关联，并更新单册位置信息；

- 4）支持智慧上架的功能，能够通过索书号排序，扫描首尾的书目信息后，进行全架书的快速上架功能；

- 5）支持新书上架架位推荐功能，通过索书号排序后，推荐新书放在哪个书架以及放在该书架的第几本书的精准定位功能；

- 6）图书下架：将图书信息与层架信息解除关联，并更新单册位置信息；

- 7）支持整架下架功能，在扫描层架信息后对本层架的所有书籍实现下架操作；

- 8）支持图书理架功能，发现错架图书后及时提示，理架完成后生成更加清单，包括在架、未上架、错架、报警书目、疑似丢失等信息；

- 9）图书剔旧：可在服务器上对图书单册信息进行批处理更改，生成表单下载到手持机中，对在架图书进行盘点，遇到表单上的图书进行提示；

- 10）图书定位：提供书架图书在架推荐和图书推荐书架功能，在扫描书架信息后，显示推荐此架的图书信息；在扫描图书信息后，推荐上架的书架信息；

- 11）盘点：在对书架和书架上的图书盘点后生成在架图书列表，同在借图书列表比对后能生成未盘点图书列表，同时能根据未盘列表在架上盘点时自动报警提示；

- 12）资产盘点：对书架上的图书进行资产盘点后生成在架图书列表；

- 13）支持多人多台同时盘点、理架等工作；

- 14）配有BS架构的集群管理系统平台，能够配置用户，对手持机的数据进行详细的查询统计，配置管理报警书目，制定盘点、理架任务，日志查询，层架信息管理等功能；

- 15）系统具备盘点、理架工作量统计功能，可按人、时间生成统计报表并导出数据；

- 16）设备所有的运行数据，包括理架、盘点书目、工作量、报警清单等数据上传至集群平台，在图书馆的电脑上通过Web权限认证后查看所有任务清单及数据，查询具体操作过程中的数据等信息，具有任意条件统计和打印功能。

- 2、技术要求

- 1）离线数据：可保存≥200万条书目数据、10万条书架数据和10万条理架、盘点等操作数据；

- 2）充电一次：可使用≥4小时；

- 7）触摸显示屏：≥6寸；

- 4）盘点效率：≥5000册/小时；

- 5）盘点准确率：≥97%；

- 6）补光灯：连续扫描时补光灯常亮，不刺眼；

- 7）条码扫描：支持扫描93码、39码、128码等常用的一维码和DM、QRCode等二维码；

- 8）支持自动去除图书条码的前缀和后缀功能；

- 十二、研修室磁吸门禁

- 参数：

- 1、读卡功能：M1卡、CPU卡（14443 Type A/B）、身份证、银行卡、NFC、扇区读取;

- 2、二维码功能：支持QR码、兼容纸质码和电子码,最大支持1024字节二维码;0.1秒快速识别,360度无死角扫描;动态适应0~80000LUX（非阳光直射）光源;

- 3、系统平台：采用国产高性能 CPU,运行 Linux 系统;

- 4、通讯方式：TCP/IP协议 支持 有线以太网/2.4G WIFI(选配)/蓝牙(选配);

- 5、硬件接口：一路继电器输出/两路输入（门磁、出门按钮）/韦根输出/485输出（可选）;

- 6、软件接口：支持 http\https、MQTT 协议;

- 7、工作模式：支持在线验证/白名单验证/单机版,网络故障使用无忧;

- 8、存储容量：白名单10万,进出记录50万;

- 9、智能功能：支持OTA升级,远程开门,扫码配置参数,通讯数据加密,远程日志排查故障,数据联网自动续传,自动校时;

- 10、辅助功能：支持动态语音播报（选配),验证结果屏幕显示;

- 11、防护特点：防水等级IPX7,静电等级：空气放电±12KV，接触放电±6KV,电源反接保护,9H钢化耐磨玻璃;

- 12、环境参数：工作温度-20°C到60°C,相对湿度95%（不凝结）

- 十三、雨伞架

- 5层8空长短伞雨伞架，铁艺，可定制学校logo。

- 十四、3D导航系统

- 定位查询系统提供读者在查阅图书时，提供具体的可视化的地图指引，从而让读者快速找到对应的区域和图书所在物理书架位置。

- 功能要求：

- 1、后台软件需要覆盖已有定位数据区域的馆藏位置，根据书架位置绘制地图。

- 2、定位查询软件可以独立精简的查询系统，同时能够嵌入到图书馆现有的OPAC查询系统，在读者检索图书信息时，提供文字提示和导航指引连接。

- 3、导航内容至少包括文献所在书架的区域位置、书架位置、具体所在书架的层标信息。

- 4、系统提供接口，与图书馆移动盘点设备的数据上传软件对接，实现图书位置信息的更新。

- 十五、60门存包柜

- 1、材质：采用1.2优质冷轧钢，柜体表面磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂，防锈防腐蚀。

- 2、尺寸：高≥1750*宽≥2500*深≥450mm。

- 3、主控：微信反扫，打开手机扫描屏幕二维码，获取开门二维码，移动到扫码口扫码开门。

- 4、屏幕：全触摸按键设计带背光，更美光，有更长的使用寿命。 显示屏尺寸: 4.6寸液晶屏

- 5、技术参数：

- 电源电压: 交流(AC)185V~240V

- 系统工作电压: 直流(DC)10V~28V

- 系统功耗: 待机:5W 开箱操作:24W

- 工作环境: -10℃ ~45℃

- 适用湿度: ≤RH90%

- 主板主控芯片:工业级 32位ARM处理器

- 内部数据保存时间: 铁电存储器，掉电数据保存10年

- 外扩存储器: SD卡(≥8G)

- 扫描时间: ≤0.2秒